МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
в городе Смоленске

Кафедра электроники и микропроцессорной техники

СХЕМОТЕХНИКА

Отчет по лабораторной работе №2

«Усилительный каскад с общим эмиттером»

Группа: ПЭ-16

Студенты: Клямеров К.П.

Подмастерьев А.О.

Вариант: №14 (№6)

Преподаватель: к.т.н., доц. Амелин С.А.

г. Смоленск

2018 г.

РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Собрать или загрузить из файла схему транзисторного каскада. Указать в поле схемы группу и номер варианта (номер в журнале посещаемости). Указать в директиве .Define NN номер варианта.

Рисунок 1 – Схема транзисторного каскада

2. Запустить анализ Dynamic DC. Вывести на схему напряжения в узлах. Схему поместить в отчет. Определить, в каком режиме находится транзистор VT1).

Рисунок 2 – Схема транзисторного каскада

Транзистор работает в режиме насыщения.

3. Запустить анализ Transient. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках In и Out), а также входной ток (ток через резистор Rg). Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс.

Рисунок 3 – Входное и выходное напряжения, входной ток

4. Используя измеренные в п. 3 амплитуды выходного Uout и входного напряжения Uin вычислить коэффициент усиления по напряжению Ku транзисторного каскада.

KU=0.232

Значение коэффициента столь мало, т.к. транзистор работает в работе насыщения и теряет свои усилительные свойства.

5. Используя измеренные в п. 3 амплитуду входного тока Iin и амплитуду входного напряжения Uin вычислить входное сопротивление усилительного каскада Rin.

Rin=172,4 Ом.

6. Запустить анализ Dynamic DC. Изменением (увеличением) сопротивления резистора R1 ввести транзистор в активный режим работы. Критерием нахождения транзистора в активном режиме в данной схеме может служить напряжение на коллекторе транзистора. В активном режиме это напряжение будет лежать в диапазоне примерно от 1.5 В до 9 В (при напряжении питания 10 В).

Рисунок 4 – Схема транзисторного каскада

7. Запустить анализ Transient. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках In и Out), а также входной ток (ток через резистор Rg). Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс.

Рисунок 5 – Входное и выходное напряжения, входной ток

8. Используя измеренные в п. 7 амплитуды выходного Uout и входного напряжения Uin вычислить коэффициент усиления по напряжению Ku транзисторного каскада.

KU=210. Причиной резкого увеличения коэффициента усиления является увеличение напряжения на коллекторе.

9. Используя измеренные в п. 7 амплитуды выходного напряжения Uout и входного тока Iin вычислить коэффициент усиления по току Ki транзисторного каскада:

Ki=4.2.

10. Используя измеренные в п. 1.8 амплитуду входного тока Iin и амплитуду входного напряжения Uin вычислить входное сопротивление усилительного каскада Rin:

Rin=3,2 кОм.

11. Запустить анализ Transient. Увеличивать амплитуду входного напряжения до появления заметных искажений выходного напряжения (отклонения его формы от синусоидальной). Определить максимальную амплитуду выходного неискаженного напряжения, которую можно получить в этом режиме. Графики и полученную максимальную амплитуду выходного напряжения Uout_max занести в отчет.

Рисунок 6 – Входное и выходное напряжения, входной ток

12. Запустить анализ Dynamic DC. Изменением (увеличением) сопротивления резистора R1 установить напряжение на коллекторе транзистора примерно равным 5 В (половина напряжения питания). Вывести на схеме токи. Внести полученную схему в отчет.

Рисунок 7 – Схема транзисторного каскада

13. Запустить анализ Transient. Установить амплитуду входного напряжения 2 мВ. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках In и Out), а также входной ток (ток через резистор Rg). Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс. Указать на графиках амплитуду (или размах) входного и выходного напряжения, а также входного тока. Занести графики в отчет.

Рисунок 8 – Входное и выходное напряжения, входной ток

14. На основе графиков, полученных в п. 13 рассчитать коэффициент усиления по напряжению Ku, коэффициент усиления по току Iin и входное сопротивление Rin транзисторного каскада.

KU=138. Ki=3.9. Rin=4 кОм.

15. Запустить анализ Transient. Увеличивать амплитуду входного напряжения до появления заметных искажений выходного напряжения (отклонения его формы от синусоидальной). Определить амплитуду выходного неискаженного напряжения, которую можно получить в этом режиме. Графики и полученную максимальную амплитуду выходного напряжения Uout_max занести в отчет.

Рисунок 9 – Входное и выходное напряжения, входной ток

16. Запустить анализ Dynamic DC. Изменением (увеличением) сопротивления резистора R1 установить напряжение на коллекторе транзистора примерно равным 8 В (режим, близкий к отсечке). Вывести на схеме токи. Внести полученную схему в отчет.

Рисунок 10 – Схема транзисторного каскада

17. Запустить анализ Transient. Установить амплитуду синусоидального источника 2 мВ. Вывести на график входное и выходное напряжение (напряжение в точках In и Out), а также входной ток (ток через резистор Rg). Время расчета – 5 периодов входного сигнала. Максимальный шаг расчета 1 мкс. Указать на графиках амплитуду (или размах) входного и выходного напряжения, а также входного тока. Занести графики в отчет.

Рисунок 11 – Входное и выходное напряжения, входной ток

18. На основе графиков, полученных в п. 17 рассчитать коэффициент усиления по напряжению Ku, коэффициент усиления по току Iin и входное сопротивление Rin транзисторного каскада.

KU=56. Ki=2.4. Rin=6 кОм.

19. Запустить анализ Transient. Увеличивать амплитуду входного напряжения до появления заметных искажений выходного напряжения (отклонения его формы от синусоидальной). Определить амплитуду выходного неискаженного напряжения, которую можно получить в этом режиме. Графики и полученную максимальную амплитуду выходного напряжения Uout_max занести в отчет.

Рисунок 12 – Входное и выходное напряжения, входной ток

20. Сравнить получение ранее результаты и сделать вывод о том, в каком варианте выбора начальной рабочей точки (вблизи насыщения, вблизи отсечки или при половине напряжения питания на коллекторе) транзисторный каскад имеет максимальный коэффициент усиления по напряжению и максимальный коэффициент усиления по току.

Активный режим вблизи границы насыщения. KU=210. Ki=4.2.

21. Сравнить полученные ранее результаты и сделать вывод о том, в каком варианте выбора начальной рабочей точки транзисторный каскад имеет максимальное входное сопротивление.

При режиме близкому к отсечке. Rin=6 кОм.

22. Сравнить полученные ранее результаты и сделать вывод о том, в каком варианте выбора начальной рабочей точки транзисторный каскад позволяет получить максимальную амплитуду выходного напряжения.

Активный режим вблизи границы насыщения. Амплитуда 4,6 В.

23. Запустить анализ AC. Получить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики транзисторного каскада. Определить полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту и верхнюю граничную частоту). Графики занести в отчет.

Рисунок 13 – Ачх и Фчх

24. Запустить анализ Dynamic DC. Изменением сопротивления резистора R1 установить напряжение на коллекторе транзистора примерно равным 5 В (половина напряжения питания.

Рисунок 14 – Схема транзисторного каскада

25. Установить амплитуду синусоидального источника 2 мВ. Запустить анализ Transient. Вывести на график выходное напряжение (напряжение в точке Out) при температуре -40, 27 и 60 градусов.

Рисунок 15 – Выходное напряжение при разных температурах

26. Добавить в схему цепь термостабилизации рабочей точки.

Рисунок 16 – Схема с термостабилизацией

27. Запустить анализ Transient. Вывести на график выходное напряжение (напряжение в точке Out) при температуре -40, 27 и 60 градусов. Полученные графики внести в отчет.

Рисунок 17 – Выходное напряжение при разных температурах

28. Запустить анализ AC. Получить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики транзисторного каскада. Определить полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту и верхнюю граничную частоту) и коэффициент усиления в полосе пропускания (в дБ). Графики и полученные значения занести в отчет.

Рисунок 18 – Ачх и Фчх

KU=42.

28. Запустить анализ AC. Получить амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики транзисторного каскада. Определить полосу пропускания усилителя (нижнюю граничную частоту и верхнюю граничную частоту) и коэффициент усиления в полосе пропускания (в дБ). Графики и полученные значения занести в отчет.

Рисунок 19 – Ачх и Фчх

KU=12.75.